- 广州市花都区第二人民医院

门诊楼1、2楼公共卫生间零星改造项目采购

广州市花都区第二人民医院门诊楼1、2楼公共卫生间零星改造项目进行采购，项目情况请参见工程量清单。欢迎符合条件的合格响应供应商参加报价，有关事项如下：

- 本项目采购及工程量清单中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目名称：门诊楼1、2楼公共卫生间零星改造项目

- 项目类型：工程类

- 项目清单一览表及计价方式：

4.1工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 门诊1楼长者公共卫生间 |  |  |
| 1 | 长者卫生间人工铲除20cm厚地面水泥砂浆1.6mx1.2m | m2 | 1.92 |
| 2 | 拆除抗耐特板隔断：3.76mx1.9m+1.9mx1.2 m | m2 | 9.4 |
| 3 | 安装长者座厕配角闸开关 | 套 | 1 |
| 4 | 儿童坐厕配角闸开关 | 套 | 1 |
| 5 | 安装110公分厕所排污管 | 米 | 2 |
| 6 | 地面1：3水泥沙浆20公分厚找平 1.6mx1.2m | m2 | 1.92 |
| 7 | 地面铺贴300×300防滑砖 1.6mx1.2m | m2 | 1.92 |
| 8 | 安装立柱式洗手盆 配高档 水龙头 | 套 | 1 |
| 9 | 进口大理石制作成人、儿童高低级洗手台带档水边、配套成品不锈钢洗手盆2套： 1.1mx0.8m | m2 | 0.88 |
| 10 | 配铝框钢化玻璃厨柜门0.55mx0.8m+0.55mx0.6m | m2 | 0.77 |
| 11 | 安装高档品牌感应龙头 | 个 | 2 |
| 12 | 安装抗耐特板隔断：3.76mx1.9m+1.9mx1.2m | m2 | 9.4 |
| 13 | 安装抗耐特板置物架1.2mx0.3m | m2 | 0.36 |
| 14 | 暗装电源插座 | 个 | 2 |
| 15 | BV-2.5m²电源线 | 米 | 30 |
| 16 | 安装5厘玻璃镜1.1mx1m×2个 | m2 | 2.2 |
| 二、 | 门诊1楼男公共卫生间 |  |  |
| 1 | 拆除厕斗 | 个 | 4 |
| 2 | 拆除小便器 | 个 | 3 |
| 3 | 拆除大理石洗手盆 1.1mx0.8m | m2 | 0.88 |
| 4 | 人工铲除20cm厚地面水泥砂浆3.76mx3.4m | m2 | 12.78 |
| 5 | 拆除18厚砖墙：1.15mx2个x1.9m、3.6mx1.9m | m2 | 11.51 |
| 6 | 铲除墙面瓷砖：（3.76m+3.4m x2）x 3m、（1.6m+1.2m）x3m | m2 | 51.66 |
| 7 | 拆除天花板：3.76mx3.4m | m2 | 12.78 |
| 8 | 拆除地下PVC排污管DN110 | m | 8 |
| 9 | 拆除抗耐特板厕所门(2mx1m)×4扇 | m2 | 8 |
| 10 | 地面铺贴300×300防滑砖 3.76mx3.4m | m2 | 12.78 |
| 11 | 地台抬高1：3水泥沙浆找平20cm厚 3.76mx1.2 m | m2 | 4.5 |
| 12 | 地面1：3水泥沙浆找平4cm厚3.76mx2.2m | m2 | 8.28 |
| 13 | 安装不锈钢百叶窗 2个 1mx0.6m | m2 | 0.6 |
| 14 | 安装成人蹲厕 配高档脚踏式冲水器 | 套 | 3 |
| 15 | 安装儿童坐厕配角闸开关 | 套 | 1 |
| 16 | 安装立式成人小便器配自动冲水感应器 | 套 | 3 |
| 17 | 儿童小便器配自动冲水感应器 | 套 | 1 |
| 18 | 安装厕所抗耐特板隔断 | m2 | 24.36 |
| 19 | 安装抗耐特板置物架2.8mx0.3m | m2 | 0.84 |
| 20 | 进口大理石制作成人、儿童高低级洗手台带档水边、配套成品不锈钢洗手盆2套： 1.2mx0.8m | m2 | 0.96 |
| 21 | 配铝框钢化玻璃厨柜门0.6mx0.8m+0.6mx0.6m | m2 | 0.84 |
| 22 | 墙面批荡修复 | m2 | 51.66 |
| 23 | 墙面铺贴800×400抛光砖 43m2＋8.7m2 | m2 | 51.66 |
| 24 | 安装300x300 天花LED灯 | 盏 | 6 |
| 25 | 安装600×600铝扣天花 | m2 | 12.78 |
| 26 | 暗装PVC进水管DN25 | m | 30 |
| 27 | 暗装PVC排水管DN50 | m | 10 |
| 28 | 暗装电源插座6个、两位开关1个 | 个 | 7 |
| 29 | BV-2.5m²电源线 | m | 300 |
| 30 | 安装高档品牌感应龙头 | 个 | 2 |
| 31 | 安装5厘玻璃镜1.2mx1m | m2 | 1.2 |
| 三 | 门诊2楼男女公共卫生间 |  |  |
| 1 | 拆除原厕所大理石洗手台1.7mx0.8m | m2 | 1.36 |
| 2 | 拆除原木门、木门套1趟2.1m×1.m | m2 | 2.1 |
| 3 | 进口大理石制作成人、儿童高低级洗手台带档水边、配套成品不锈钢洗手盆2套： 1.7mx0.8m | m2 | 1.44 |
| 4 | 配铝框钢化玻璃厨柜门0.85mx0.8m+0.85mx0.6m | m2 | 1.19 |
| 5 | 暗装电源插座3个 | 个 | 3 |
| 6 | BV-2.5m²电源线 | m | 30 |
| 7 | 15厘免漆生态板制安木门套2.1m×1m | m | 5.2 |
| 8 | 安装高档品牌感应龙头 | 个 | 2 |
| 9 | 安装5厘玻璃镜1.7mx1m | m2 | 1.7 |
| 10 | (一)＋(二)＋(三) 拆除废料人工装汽车外运10公里 | M3 | 25.5 |

注：详情可自行到现场勘查

4.2计价方式：清单计价

5.工程预算：约6万

6合格响应供应商资格要求：

6.1具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

6.2具有室内装饰装修工程和其它建筑业相关资质；

7接受报价的时间、地点、方式：

7.1报价时间：公告之日起至2018年8月20日止，工作日8：00-12：00，14:00-17:00。

7.2递交报价地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼2楼基建办

7.3报价方式：书面密封报价、供应商营业执照、资质证书等资料加盖单位公章

8. 报价采购方式：综合考虑质量、服务，按照下浮率最终确定施工单位

9. 结算方式：以建设方按竣工结算委托工程造价咨询公司评审结果乘以中标下浮率为最终结算价

10.保修期：保修期1年，自竣工验收签字之日起计

本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

11.项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：赖生

联系方式：020-86932711—1085